Конспект: протокол DHCP

Протокол DHCP

Каждому сетевому интерфейсу нужен IP-адрес, а также маска, адрес маршрутизатора по умолчанию, адрес DNS-сервера и другие параметры. Вручную это утомительно, и администратору приходится следить, какие адреса уже заняты. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматизирует настройку и исключает дублирование адресов за счёт централизованного управления.

DHCP и его прародители

- RARP (30+ лет назад): клиент рассылает широковещательный запрос, сервер находит по MAC-адресу IP в своей базе и отвечает. Минусы: сервер нужен в каждом сегменте, MAC-адреса надо регистрировать вручную, дополнительные параметры передать нельзя.

- BOOTP: создан для бездисковых станций, передаёт адрес TFTP-сервера и имя файла загрузки. Поддерживает relay, поэтому один сервер обслуживает несколько сетей. Минусы: таблицы настраиваются вручную, объём дополнительной информации ограничен.

- DHCP совместим с BOOTP: сервер поддерживает старых клиентов, но не наоборот.

Режимы DHCP

Во всех режимах администратор задаёт серверу диапазон адресов из одной сети.

- Ручное назначение: жёсткое соответствие «идентификатор клиента → IP», задаётся администратором.

- Автоматическое назначение статических адресов: сервер сам выбирает адрес из пула при первом обращении, дальше клиент получает его постоянно.

- Динамическое распределение: адрес выдаётся на ограниченный срок аренды. После ухода клиента из сети адрес освобождается и может быть выдан другому.

Главное преимущество динамического режима: узлов в сети может быть больше, чем адресов. Пример: 500 мобильных сотрудников, из которых в офисе одновременно не больше 50, обходятся пулом из 64 адресов.

Алгоритм динамического назначения адресов

Настройка

- Администратор задаёт пул адресов и срок аренды. В учебной сети он может равняться длительности лабораторной работы, в корпоративной составляет дни или недели.

- DHCP-сервер должен быть в одной подсети с клиентами, так как запросы широковещательные. Для надёжности ставят резервный сервер.

- Если в сети сервера нет, запросы пересылает связной DHCP-агент (relay) серверу другой сети. Так один сервер обслуживает несколько сетей.

Обмен сообщениями

- Клиент рассылает широковещательное сообщение DHCP-поиска.

- Серверы (или relay-агент) получают его.

- Серверы отвечают DHCP-предложениями (IP и параметры).

- Клиент выбирает, как правило, первое предложение и рассылает DHCP-запрос с указанием выбранного сервера.

- Выбранный сервер отправляет DHCP-квитанцию, остальные отзывают свои предложения.

- Клиент переходит в рабочее состояние.

Продление аренды
Клиент заранее обращается к своему серверу. Если ответа нет или он отрицательный, повторяет попытки, затем пробует другой сервер. При отказе всех клиент теряет параметры и переходит в автономный режим. Отказаться от адреса досрочно он тоже может.

Проблемы динамических адресов

- DNS: трудно поддерживать соответствие имён и меняющихся адресов. Решения: статические адреса для серверов или динамический DNS, согласованный с DHCP.

- Мониторинг и удалённое управление: сложнее, если идентификатор устройства постоянно меняется.

- Фильтрация пакетов по IP: сложнее для целей безопасности.

Вывод: маршрутизаторам, серверам, принтерам и другим устройствам с постоянным местоположением, а также интерфейсам в системах мониторинга и безопасности назначают статические адреса. Клиентским компьютерам адреса выдают динамически.