Задание  1

1. Расчет емкости: Максимальное число узлов на здание — 25. С учетом адреса сети и бродкаста требуется: 25 + 2 = 27 адресов.

2. Определение маски: Ближайшая степень двойки — 2⁵ = 32. Под хосты отводится 5 бит. Длина маски: 32 – 5 = 27 бит

Маска: 255.255.255.224 (/27), шаг подсетей – 32.

• Здание 1: 127.168.0.0/27 (рабочий диапазон: .1 – .30, бродкаст: .31)

• Здание 2: 127.168.0.32/27 (рабочий диапазон: .33 – .62, бродкаст: .63)

• Здание 3: 127.168.0.64/27 (рабочий диапазон: .65 – .94, бродкаст: .95)

• Здание 4: 127.168.0.96/27 (рабочий диапазон: .97 – .126, бродкаст: .127)

• Здание 5: 127.168.0.128/27 (рабочий диапазон: .129 – .158, бродкаст: .159)

Задание  2

1. Для 10 узлов нужно 10 + 2 = 12 ip адресов

2. Размер хостовой части: 2^4=16, то есть под адресацию выделяется 4 бита

3. Параметры маски: Вычитая хостовые биты из общей длины адреса (32 – 4), получаем префикс **/**28.

4. Итог: Маска подсети – 255.255.255.240 (/28). Адресный шаг между сетями составляет 16 единиц.