Конспект: протокол DHCP

1. Протокол DHCP

- Каждому сетевому интерфейсу компьютера и маршрутизатора нужен IP-адрес. Его назначают при конфигурировании.

- При ручном назначении администратор должен помнить, какие адреса уже использованы, а какие свободны.

- Кроме IP-адреса и маски клиенту нужно сообщить и другие параметры стека TCP/IP: маску и адрес маршрутизатора по умолчанию, адрес DNS-сервера, доменное имя и т. п. Даже в небольшой сети это утомительная работа.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматизирует конфигурирование интерфейсов и за счёт централизованного управления гарантирует отсутствие дублирования адресов.

2. DHCP и его прародители

- RARP (Reverse Address Resolution Protocol) появился более 30 лет назад. Клиент посылал широковещательный запрос, а сервер находил в базе привязку MAC-адреса к IP и отправлял IP-адрес в ответ.

  - Минусы: сервер нужен в каждом сегменте сети, MAC-адреса нужно регистрировать на сервере, а передать клиенту дополнительную информацию нельзя.

- BOOTP (Bootstrap Protocol) использовался для бездисковых станций. Кроме IP-адреса он передавал адрес TFTP-сервера и имя файла загрузки.

  - В отличие от RARP, он поддерживал relay: небольшие сервисы пересылали запросы «главному» серверу. Поэтому один сервер мог обслуживать несколько сетей.

  - Минусы: таблицы по-прежнему настраивались вручную, а объём дополнительной информации был ограничен.

- DHCP — совместимое расширение BOOTP. Сервер DHCP поддерживает устаревших клиентов, но не наоборот.

3. Режимы DHCP

- DHCP работает по модели «клиент-сервер». При старте клиент посылает широковещательный запрос, а сервер отвечает сообщением с IP-адресом и другими параметрами.

- Режимы работы сервера:

  - ручное назначение статических адресов;

  - автоматическое назначение статических адресов;

  - автоматическое распределение динамических адресов.

- Во всех режимах администратор задаёт серверу один или несколько диапазонов адресов, относящихся к одной сети.

- Ручной режим. Администратор задаёт жёсткое соответствие IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам клиентов. Клиент всегда получает один и тот же адрес и набор параметров.

- Автоматическое назначение статических адресов. Сервер сам выбирает клиенту адрес из пула и выдаёт его в постоянное пользование. Соответствие устанавливается при первом назначении, и дальше клиент всегда получает тот же адрес.

- Динамическое распределение. Адрес выдаётся на ограниченное время, называемое сроком аренды.

  - Когда клиент покидает подсеть, адрес автоматически освобождается. При подключении к другой подсети клиент получает новый адрес. Пользователь и администратор в этом не участвуют.

  - Освободившийся адрес можно выдать другому компьютеру.

  - Главное преимущество DHCP — автоматизация рутинной работы администратора. Кроме того, динамический режим позволяет строить сеть, в которой узлов больше, чем доступных IP-адресов.

Пример: организация с мобильными сотрудниками

- Сотрудники много времени проводят вне офиса, у каждого портативный компьютер. Сколько нужно IP-адресов?

- Первый ответ: столько, сколько сотрудников. Для 500 человек это адреса двух сетей класса C и 500 рабочих мест. Но ресурсы будут простаивать.

- Второй ответ: столько, сколько человек обычно в офисе, с запасом. Если их не более 50, хватит пула из 64 адресов и 64 коннекторов. Но тогда возникает вопрос, кто будет конфигурировать компьютеры, состав которых постоянно меняется.

- Два пути: настраивать вручную при каждом подключении (много рутины, плохое решение) или использовать динамические адреса DHCP.

- Администратор один раз указывает на сервере диапазон из 64 адресов. Сотрудник подключает компьютер, клиент DHCP запрашивает параметры и автоматически их получает. Для 500 мобильных сотрудников достаточно 64 адресов и 64 рабочих мест.

4. Алгоритм динамического назначения адресов

Параметры сервера. Администратор задаёт два основных параметра: пул адресов и срок аренды.

- Срок аренды определяет, как долго компьютер может использовать адрес, прежде чем снова запросить его у сервера. Он зависит от режима работы пользователей.

- В учебной сети срок аренды может равняться длительности лабораторной работы. В корпоративной сети он может составлять несколько дней или недель.

Расположение сервера.

- Сервер DHCP должен находиться в одной подсети с клиентами, потому что клиенты шлют ему широковещательные запросы.

- Для надёжности иногда ставят резервный сервер (сеть 1 на рисунке).

- Если в сети нет DHCP-сервера, его заменяет связной DHCP-агент — программа-посредник между клиентами и серверами (сеть 2). Он переправляет запросы клиентов DHCP-серверу другой сети (сеть 3). Так один сервер обслуживает клиентов нескольких сетей.

Обмен сообщениями:

- Клиент при включении компьютера посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска. Это IP-пакет с адресом назначения из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам сети.

- Серверы сети получают сообщение. Если серверов нет, его получает связной агент и пересылает DHCP-серверу другой сети, адрес которого ему заранее известен.

- Все серверы, получившие сообщение, посылают клиенту DHCP-предложения с IP-адресом и другой конфигурацией. Сервер из другой сети отвечает через агента.

- Клиент собирает предложения, как правило выбирает первое и отправляет широковещательный DHCP-запрос. В нём указаны идентификатор сервера, предложение которого принято, и значения принятых параметров.

- Все серверы получают запрос, но только выбранный посылает положительную DHCP-квитанцию, подтверждающую адрес и параметры аренды. Остальные серверы аннулируют свои предложения и возвращают адреса в пулы.

- Клиент получает квитанцию и переходит в рабочее состояние.

Продление аренды.

- Клиент периодически пытается обновить аренду. Первую попытку он делает задолго до истечения срока, обращаясь к тому серверу, от которого получил параметры.

- Если ответа нет или он отрицательный, запрос повторяется несколько раз. Если все попытки неудачны, клиент обращается к другому серверу.

- Если и другой сервер отказывает, клиент теряет параметры и переходит в режим автономной работы.

- Клиент может и сам досрочно отказаться от выделенных параметров.

Проблемы динамических адресов. При динамическом назначении нельзя быть уверенным в адресе узла в данный момент.

- DNS. Сложно сопоставлять символьные имена и IP-адреса, если адреса меняются каждые два часа. Поэтому серверам, к которым часто обращаются по имени, назначают статические адреса, а динамические оставляют клиентам.

  - Если серверов очень много, их ручное конфигурирование слишком обременительно. Это привело к появлению динамической DNS, основанной на согласовании адресных баз служб DHCP и DNS.

- Управление и мониторинг. Трудно удалённо управлять интерфейсом и собирать статистику, если его идентификатор — меняющийся IP-адрес. Статические адреса упрощают удалённое управление.

  - Статические адреса обычно получают устройства, предоставляющие услуги в сети: маршрутизаторы, серверы, принтеры и другие устройства, местоположение которых вряд ли изменится.

- Безопасность. Сетевые устройства могут фильтровать пакеты по заданным значениям полей, а при динамических адресах фильтрация по IP усложняется.

  - Два последних пункта проще всего решить, отказавшись от динамического назначения для интерфейсов, которые участвуют в системах мониторинга и безопасности.

Могу оформить этот конспект в файл Word или PDF, если нужно.